Elektrická lepiace pištole

Lepí : papier , plast , drevo , keramiku ... apod materiály .

Použitie pre : aranže kvetín , remeselné projekty , prácu s drevom ,

utesňovanie a lepenie .

Návod na použitie :

1. Zapnite do siete , vložte gélovú tyčinku do el.pistole .

2. Opakovane stlačte spúšť , kým sa tyčinka

v pištoli neusadí a nechajte 5min . nahriať .

Stlačte spúšť , kým nebude z trysky vytekať gél .

Naneste gél na materiál a stlačte lepené povrchy

na 15sek . Použitie svoriek záleží na druhu spoja

a materiálu . Lepený povrch je nutné odmastiť ! ! !

Po ukončení práce sa pištole nemusí čistiť . nikdy

nevyťahujeme zvyšný kus tyčinky !

Varovanie : tekutý gél je horúci - tryska dosahuje teplotu 360 ° C !

Ak sa gél dostane do kontaktu s pokožkou , ponorte

postihnutú časť do vody !

Druhy pištolí : 10 - 40W - gel.tyčinky 8mm

60 - 380W - gel.tyčinky 11mm

Používajte len kompletný a nepoškodený výrobok !

Pri prerušení práce na dlhšie ako 2min . vypnite pištoľ

vytiahnutím sieťového kábla zo zásuvky , inak hrozí

poškodeniu pištole . Ďalšie informácie Vám poskytne

predajcu , u ktorého ste pištoľ alebo príslušenstvo

zakúpili .

doplnok návodu

K samovoľnému vytekaniu gélu dochádza ak sa nedodrží

zvýraznená časť návodu . Materiál sa v pištoli ďalej taví

a samovoľne vyteká aj keď sa nekrčí spúšť .

Po určitej dobe , kedy sa pištoľ nepoužíva , nekrčí sa spúšť

a pištole je naďalej zapojená k sieti , môže dôjsť k poškodeniu

vykurovacieho telesa pištole .

Pre odkladanie pištole je potrebné použiť drôtenou sklopnú podperu .