Reťazový zdvihák

Návod na použitie

Predtým ako začnete pracovať, prehliadnite si pozorne háky, reťaz, brzdiace zariadenie a naolejované kladky, začnite s obsluhou počas riadenia,

Držte sa 6 nasledujúcich bezpečnostných pravidiel:

Obr.1 Nepracujte s bremenom prevyšujúcim kapacitu reťazovej kladky.

Obr.2 Aby ste zabránili úrazom, práca alebo pohyb pod zdvihnutým nákladom je zakázané.

Obr.3 Nezdvíhajte náklad príliš vysoko alebo nespúšťajte príliš nízko.

Obr.4 Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ je reťaz akokoľvek skrútená.

Obr.5 Neuťahujte náklad do kríža

Obr. 6 V prípade, že sa reťaz nechce hýbať, nepoužívajte násilie. Prestaňte pracovať a preverte reťazovú kladku.

Použitie

Reťazový zdvihák série HS je prenosné zdvíhacie zariadenie ľahko ovládateľné ručne. Je vhodné pri použití v továrňach, baniach, na farmách, staveniskách, nakladacích nábrežiach,

dokoch a skladiskách na inštaláciu zariadení rovnako ako pre vykladanie a nakladanie tovaru. Je obzvlášť prospešné pri zdvíhacích prácach vonku a na miestach, kde nie je vhodné použitie

prídavných prúdom poháňaných zariadení

Reťazový zdvihák môže byť pripevnený k mobilným vozíkom akéhokoľvek typu ako pojazdný reťazový zdvihák. Je vhodný ako vysokozdvižný vozík, mobilný ručný žeriav, rameno žeriavu.

Prednosti

Hlavné prednosti reťazového zdviháku série HS

- bezpečný, spoľahlivý, minimálna údržba

- ľahko ovládateľný

- pekný vzhľad

- dlhá životnosť

Údržba

Čistite reťazovú kladku, po použití namažte jej časti vazelínou a uskladnite na suchom mieste.

Inšpekcia a údržba by mala byť prevedená ručne, nikdy ju nechajte rozmontovať alebo zmontovať.

Nadstavte chod zariadenia na stupeň 0, ako je ukázané na obrázku C-C. Údržba brzdového mechanizmu by mala byť prevedená pri zábere šikmých zubov ozubeného disku a západky, uistite sa, či pružina aj západka pracujú citlivo a spoľahlivo, potom otočte koleso v smere hodinových ručičiek – to musí zatlačiť disk a taniere na brzdové sedlo – otočením proti smeru hodinových ručičiek by malo prísť k vyčisteniu medzi diskom a taniermi. Po vyčistení a oprave by mala byť kladka podrobená záťažovému a bezzáťažovému testu, reťazový zdvihák môže byť používaný po zistení účinnosti brzdy. Čistite trecie plochy brzdy, brzdový mechanizmus by mal byť pravidelne kontrolovaný, aby sme predišli poruchám brzdy alebo spadnutia nákladu.

Dodávateľ: TREBOR s.r.o.

Galvániho 2/a

82104 Bratislava